Электронное устройство анализа состояния автомобильного двигателя

Техническое задание

1 Назначение

Разработать микропроцессорное устройство анализа технического состояния двигателя внутреннего сгорания автомобильного автотранспорта. Устройство предназначено для работы на станциях технического обслуживания автотранспорта. Контроль состояния производить на основании показателей моторного масла.

Процесс измерения и анализа данных о состоянии автомобильного двигателя происходит в специализированных мастерских по его обслуживанию. Результаты измерения индивидуальны для каждой единицы автотранспорта. Отличие объектов изменения проводить на основе государственного автомобильного номера.

Для обеспечения процесса анализа состояния двигателя, устройство должно быть оборудовано часами реального времени. Результаты измерений параметров, анализа и состояние прибора выводится на символьный жидкокристаллический индикатор.

Для последующей обработки и систематизации полученных данных необходимо предусмотреть возможность передачи результатов измерения на персональный компьютер по проводному интерфейсу.

Управление всеми функциям устройства должно осуществляться при помощи специализированной клавиатуры.

2 Задачи

Устройство должно регистрировать параметры моторного масла на основе применения специализированного алгоритма измерения параметров (прилагается к техническому заданию):

- вязкость масла (измеряется пневматическим способом на основе патента на изобретение RU 2457461);

- плотность масла (измеряется пневматическим способом на основе патента на изобретение RU 2457461);

- диэлектрическая проницаемость (использование емкостного датчика собственной разработки);

- влажность масляной среды;

- загрязнение продукта сажей;

- загрязнение ферримагнитными включениями (не крупнее 20 нм);

- температуру измеряемой среды.

Необходимо разработать структурную, функциональную и принципиальную электрические схемы устройства, печатную плату, сборочный чертеж и эскиз внешнего вида устройства.

Разработать алгоритм управления устройством измерения на основании предлагаемого алгоритма измерения (без экспертной системы анализа параметров). В соответствии с разработанным алгоритмом написать и отладить управляющее программное обеспечение.

3 Функциональные требования

Измеренные параметры должны отмечаться автомобильным номером и датой измерения. Устройством должна хранится информация о 50 проведенных замерах.

Разрабатываемое устройство должно осуществлять:

- контролировать возможность перелива масла из измерительной емкости;

- выдавать звуковые и оптические сигналы предупреждения при достижении критических значений измеряемых параметров;

- осуществлять просмотр измеренных параметров;

- осуществлять нештатные измерения по командам с клавиатуры;

- вести обмен измеренными данными с удаленным компьютером;

- осуществлять зарядку используемого аккумулятора.

Устройство должно содержать:

- клавиатуру для управления работой устройства;

- жидкокристаллический индикатор с подсветкой;

- светодиодные индикаторы критических состояний;

- средства управления сервомоторами и вакуумным насосом согласно приложению;

- аккумуляторные батареи питания..

Разрабатываемое устройство должно функционировать при соблюдении следующих условий:

- рабочая влажность: до 85%;

- рабочая температура не более: 60o C;

- уровень питающего напряжения 6 В20%.

4 Электрические характеристики устройства

Питание электроэнергией осуществляется от аккумулятора напряжением 6 В.

Потребляемая мощность: не более 30 Вт.

5 Конструктивные требования к устройству

5.1. Должна быть обеспечена устойчивость устройства к внешним механическим воздействиям, свойственным автомобильному транспорту.

5.2. Клавиатура и индикатор должны предполагать их использование в обстановке вибраций.

5.3. Интегральные компоненты устройства должны иметь поверхностный способ монтажа.

5.4. Корпус должен обеспечивать герметичность устройства и устойчивость к внешним химическим воздействиям.

## 5.5. Для охлаждения устройства использовать естественное воздушное охлаждение.

5.6. Габариты корпуса не более 250 х 200 х 120 мм.

5.7. Масса устройства не более 10 кг.

6 Технико-экономические показатели

## 6.1	Стоимость готового устройства не более 80 000 руб.

## 6.2	Вероятность безотказной работы в течение 1000 часов не менее 0,90.

6.3	Время наработки на отказ не менее 10000 часов.